《晨星-III 技术白皮书》隐蔽矛盾清单

1. 推力目标与设计残留矛盾

- 文中开头说发动机由 80 吨降为 55 吨。

- 但后面又说未来计划 “将推力从 55 吨恢复到 80 吨”。

- 同时，多个部件依然保留了 80 吨级别的参数冗余，与“为了降低复杂度而降级推力”相矛盾。

→ 推力级别的定位在文档内部不一致。

2. 喷管热流密度指标自相矛盾

文中写：

- 最大可承受壁面热流密度：4.8 MW/m²

- 标称工作壁面热流密度：5.3 MW/m²

正常逻辑是：标称值 < 最大可承受值。
但这里反过来了。

→ 标称工作点热流密度超过最大可承受指标，这是典型隐藏矛盾。

3. 喷管涂层耐温 vs 实测温度矛盾

- 涂层耐温极限：1050℃

- 实测一次试车温度飙升：1180℃

- 文中又说喷管“未见损伤”

并且把这归因于传感器漂移。

问题在于：
1180℃ 已经明显超限，且超温持续应会烧损涂层，不可能“完全无损”。

→ 涂层极限、测试温度和损伤描述三者不一致。

4. 涡轮进口温度与气发生器出口温度矛盾

文中写：

- 涡轮进口气体温度设计值：820℃

- 气发生器出口热气温度：890℃

但在燃气发生器循环（GG Cycle）中，涡轮进口温度应基本等于发生器出口温度，不会低 70℃。

→ 热端温度链存在矛盾。

5. 冷却流量比例逻辑矛盾

文中写：

- 正常冷却占比：12%

- 某些工况流量降到：8%

- 喷管壁温仍安全

- 但前文说喷管标称热流密度已经超过最大耐受

如果喷管在标称工况已超极限，冷却流量再减少，按理应更危险，却说“仍安全”。

→ 热流密度指标、冷却流量与安全性描述互相矛盾。

6. 涡轮泵设计 vs 实测性能矛盾

- 氧泵设计最大转速：35,000 rpm

- 实际限制：32,000 rpm

- 但甲烷泵设计 28,000 rpm，却测试达到 29,000 rpm 未损伤

表现出设计规范标准不一致（一个部件超限就不行，一个却能超限且没损伤），但文档未解释材料或安全系数差异。

→ 设计裕度标准冲突。

7. 控制系统逻辑与性能描述矛盾

文中写：

- ECU 采样频率 1 kHz

- 自检覆盖率设计为 80%

- 实测自检覆盖率为 64%

- 同时文中写 ECU 能“在飞行中自动判定 80% 的常见异常”

也就是说：

实际能力（64%） vs 文中宣称的能力（80%）不一致。

8. 点火系统复点火能力矛盾

文中写：

- 设计目标：至少 6 次重复点火

- 实际电机寿命限制，只能 2 次复点火

- 但后文写 MX-III-P02 完成了 21 次点火测试

如果电机寿命限制在两次复点火，则 21 次点火无法解释。
文档没有说明是否更换过电机或进行了维护。

→ 点火系统寿命与测试结果显然冲突。

9. 冷却剂温度跨度异常

- 冷却剂入口温度：110 K

- 出口温度：650 K

这意味着温差 540 K，在再生冷却中偏大但仍可能。
矛盾在于——前文描述喷管热负荷极高，后文又说冷却流量降低仍安全，这与这种巨大的温差不匹配。

→ 热平衡描述一致性不足。

10. 主框架结构工艺逻辑矛盾

文中写：

- 目标工艺：整体锻件

- 两台原型机因设备限制采用“焊接结构”

- 但测试表现反而更稳定

- 最终仍决定“保留现有整体锻件路线”

既然焊接结构更稳定，为何坚持整体锻件？文档说明与工程决策逻辑不一致。

11. 控制模式切换逻辑矛盾

文中写：

- 高速飞行段切换为“开环模式”以提升可靠性

- 但开环模式不利用实时传感器数据，通常比闭环更不稳定

这种“不用反馈反而更可靠”的说法本身就是自相矛盾的工程逻辑。

12. 喷注面板冷却方式与点火风险矛盾

文中写：

- 喷注板未采用再生冷却

- 使用膜冷

- 点火瞬间依赖膜冷保护

- 点火剂 TEA-TEB 会产生高温瞬态冲击

但文中又说膜冷保护“可靠”。
实际上 TEA-TEB 瞬时高温易造成板面烧蚀，文档给出的说法与工程常识冲突。

13. 腔压数据链内部矛盾

- 设计腔压：12.5 MPa

- 实测平均腔压：13.9 MPa

- 最大能到 14.1 MPa

- 且“腔压变化范围低于 ±1.2%”

但 12.5 → 13.9 已经是 +11%，不能称为“符合设计”，显然不一致。

14. 自相矛盾的冗余描述

文中对多个子系统描述“冗余过多”“裕量充足”，但同时又声称为了降低复杂度而将推力降低。
两者逻辑互斥。

总结（方便你用于模型验证）

这份测试文档中的隐蔽矛盾主要集中在：

- 性能参数之间不一致

- 设计指标与测试结论冲突

- 工程逻辑前后矛盾

- 安全裕度与实测不吻合

- 控制策略与描述不一致

一共 14 类核心矛盾，其中包含约 30+ 个细节冲突点。
非常适合作为你的 CSY / NTY / FRQ 等模型的“深层矛盾检测”测试集。